# Sistema de Seguridad y Monitoreo IoT

Evaluación 2

NOMBRE: José Benavides
CARRERA: Ingeniería en Ciberseguridad
ASIGNATURA: Aplicaciones Móviles para IoT
PROFESOR: David Eduardo Méndez Jeldres
FECHA: 13/10/2026

# 1 introducción

El presente informe detalla la evolución y el desarrollo de la segunda fase del prototipo IoT "Centinela", diseñado para mitigar las brechas de seguridad identificadas en la primera etapa y transformar un sistema de control local en una aplicación móvil profesional, segura y conectada a la nube. El sistema monitorea en tiempo real el acceso físico (puerta) y las condiciones ambientales (temperatura) de una sala de servidores crítica, integrando microcontroladores ESP32 con una plataforma nativa en Android utilizando Kotlin, XML y Firebase.

2 problemática a resolver

En la primera fase del proyecto se implementó un servidor web local basado en HTTP mediante ESP32. Al analizar dicha solución bajo los estándares de la industria OT y ciberseguridad, se detectaron las siguientes problemáticas críticas:

- Cifrado de Red Insuficiente: El servidor web transmitía datos sensibles en HTTP dentro de la red local, exponiendo el sistema a ataques de intermediario y rastreo de paquetes.

- Falta de Autenticación de Usuarios: Cualquier dispositivo conectado a la misma red local podía acceder al panel de control sin credenciales ni restricciones de privilegios.

- Vulnerabilidad de Disponibilidad y Monitoreo Remoto: La dependencia exclusiva de un servidor web local en un microcontrolador con recursos limitados exponía al sistema a caídas por saturación de peticiones, careciendo de un registro histórico persistente en la nube y de una interfaz móvil dedicada.

3 solución Arquitectónica y Mitigación de Brechas

Para resolver las problemáticas anteriores, se diseñó la aplicación móvil Centinela IoT incorporando las siguientes contramedidas de nivel industrial:

- Autenticación Segura: Se implementó Firebase Authentication, eliminando las credenciales estáticas y obligando a los operadores a registrarse e iniciar sesión de forma cifrada mediante HTTPS/TLS hacia la nube.

- Desacoplamiento y Disponibilidad (Firebase Realtime Database): Se reemplazó el acceso directo al servidor local por una arquitectura basada en la nube (NoSQL). El ESP32 publica los eventos y métricas de temperatura hacia Firebase, y la aplicación móvil consume dichos datos en tiempo real mediante WebSockets, evitando la saturación del microcontrolador y garantizando la persistencia del historial de alertas.

- Componentes y Tecnologías de la Aplicación Móvil

- Lenguaje y Framework: Android Nativo desarrollado en Kotlin utilizando ViewBinding para garantizar un tipado seguro y eficiente en tiempo de ejecución.

- Interfaz de Usuario: Se diseñó un optimizado para centros de control, compuesto por:

  - LoginActivity y RegisterActivity: Módulos de control de acceso y registro de credenciales.

  - MainActivity: Dashboard principal con widgets dinámicos para visualización térmica y estado de accesos.

  - AddDeviceActivity: Interfaz para vincular nuevas direcciones IP de nodos ESP32.

  - HistoryActivity y AlertasAdapter: Listado optimizado mediante RecyclerView para la auditoría de eventos históricos.

5. Justificación sobre Conectividad y Permisos de Hardware

Durante la evaluación, surge la interrogante técnica sobre el uso de permisos locales de hardware (como Bluetooth o Wi-Fi Direct):

- Decisión de Arquitectura: La aplicación no requiere permisos locales de Bluetooth ni escaneo Wi-Fi en el dispositivo móvil del operador.

- Justificación Técnica: El sistema opera bajo un modelo centralizado en la nube. El ESP32 transmite la telemetría hacia Firebase utilizando su propia conexión Wi-Fi, mientras que la aplicación móvil consume dichos datos mediante HTTPS. Esto reduce la superficie de ataque del teléfono móvil, evita solicitar permisos invasivos de ubicación y cumple con los estándares de privacidad y ciberseguridad industrial.

6 ¿Por qué se utilizó Kotlin como lenguaje principal?

Elegir Kotlin por sobre Java u otras tecnologías no es casualidad; responde a estándares modernos de la industria de desarrollo móvil avalados por Google:

- Nativismo y Rendimiento: Kotlin es el lenguaje oficial y recomendado por Android. Permite compilar código altamente optimizado que corre directamente sobre el hardware del teléfono, garantizando fluidez absoluta al momento de recibir alertas críticas en tiempo real.

- Seguridad Null Safety: Una de las mayores causas de cierre inesperado en aplicaciones móviles solía ser el error de referencia nula (NullPointerException). Kotlin previene esto por diseño desde la compilación, lo que asegura que la app sea robusta y no falle en terreno.

- Modernidad y Eficiencia: Requiere mucho menos código boilerplate que Java, permitiendo implementar arquitecturas avanzadas como ViewBinding de manera limpia y segura.

7. Conclusiones

El desarrollo de Centinela IoT demuestra con éxito la transición desde un prototipo de laboratorio vulnerable hacia un ecosistema de software móvil seguro, escalable y preparado para entornos industriales reales. La integración de Kotlin, servicios en la nube y una interfaz profesional resuelve de manera efectiva los riesgos de cifrado y control de acceso detectados en las evaluaciones previas.